Abstract：

工程功能微生物群落的非生物抗逆性不足，长期制约着高盐难降解工业废水处理、固体废物生物资源化与污染环境修复等生物处理体系在非生物胁迫下的稳定运行。相容性溶质赋予微生物广谱交叉抗逆能力，但产相容性溶质功能微生物在上述场景中尚未得到定向开发与工程化利用，且该领域缺乏贯通“胁迫情景诊断—目标功能菌株定向筛选—调控策略性能预评估”全流程的统一方法与平台。为此，本研究构建了面向相容性溶质功能微生物资源挖掘的领域智能Agent分析系统：以4300余篇按胁迫类型分类的相容性溶质文献知识库和极端环境微生物组数据集为核心底座，集成定量功能互作分析模型，实现不同工业胁迫情景下目标功能菌株的智能筛选与调控策略预评估；并结合anammox体系盐度胁迫实证实验，从系统脱氮性能变化、群落结构演替到分子水平功能互作机制逐层定量解析。研究结果可为复杂胁迫环境下工程微生物系统的性能强化提供一条可部署、跨场景可复用的技术路径。

Introduction

相容性溶质是极端微生物经长期适应性进化形成的核心普适性抗逆策略。这类小分子有机渗透物可在不干扰胞内正常代谢的前提下高浓度积累，既能通过离子-溶质协同作用快速平衡胞内外渗透压，又能稳定蛋白质、核酸与细胞膜的水合壳，实现广谱生物结构保护。且该保护效应大多不依赖特定胁迫类型，单一溶质常同时赋予微生物耐盐、耐温、耐pH、耐干燥、抗辐射与抗压力的交叉保护能力。目前这类资源已在食品、化妆品及合成生物学等领域获得广泛应用，但在环境修复与资源回收场景中尚未得到定向开发与工程化利用。

在环境修复与资源回收场景中定向引入产相容性溶质功能微生物，是突破人工功能群落环境抗逆性不足瓶颈的重要途径。当前已构建的工程微生物群落大多未经过极端环境下的长期定向选择，无法自主形成高效的相容性溶质合成与调控通路，直接导致高盐/制药难降解工业废水生物处理、厌氧发酵产沼气固废资源化、重金属污染水体生物修复等典型系统，在遭遇盐度冲击、酸碱波动、极端温度等非生物胁迫时，运行稳定性与处理效率大幅下降。目前该领域的工程应用总体仍停留在单点实证探索阶段，常见实践包括利用海洋耐盐菌提升产甲烷量或反硝化效率，尚未形成统一的方法与公共平台支撑“胁迫情景诊断-目标功能菌株定向筛选-调控策略绩效预评估”全流程，大量零散文献数据、极端微生物组信息与实证结果无法实现高效复用，严重制约了这类天然抗逆资源的大规模转化与实际落地。

面向特定领域的智能Agent有望突破这一长期存在的技术空白。与一般大语言模型的泛化输出不同，领域Agent通过集成结构化知识库、专业工具与定量分析模型，打通文献、公共数据库与实验经验之间的信息壁垒。在环境领域，多智能体大语言模型框架已被提出优化废水处理系统的工艺诊断与运行调控，并展示出应用潜力（Rothfarb et al., 2025）；在微生物应用方向，CRISPR-GPT可自动完成基因编辑实验的方案设计与步骤规划（Qu et al., 2024），基于LLM的蛋白质功能预测Agent则加速了基因功能注释与候选蛋白筛选（Zhapa-Camacho et al., 2025）。在更广的化学研究中，ChemCrow集成多种专家化学工具，可自主规划并完成有机合成任务，甚至辅助发现了具有杀虫活性的新化合物（Bran et al., 2024）；Coscientist实现了大语言模型对真实化学实验的自主设计、编排与执行（Boiko et al., 2023）。这些进展表明Agent在需要专业知识集成与多步推理的领域已具备实质推动能力；然而，此类Agent在微生物抗逆资源挖掘、特别是产相容性溶质功能菌定向筛选与环境生物处理应用方面仍属空白。将Agent技术引入产相容性溶质微生物研究：以相容性溶质文献知识库、极端微生物组数据集和定量功能互作分析模型为底座，可自动完成目标菌株胁迫适应分析、群落功能互作推断与调控方案优化；研究人员只需给出基于场景的需求描述，即可获得可部署的生物强化方案，为产溶质功能微生物在工业生物处理与生物制造体系中的精准应用提供系统的智能支持。

针对上述研究空白，本研究构建了面向相容性溶质功能资源挖掘的领域智能Agent分析系统：以4300余篇按胁迫类型分类的相容性溶质文献知识库和极端环境微生物组数据集为核心底座，实现不同工业胁迫情景下目标功能菌株的智能筛选与调控策略预评估；并结合anammox体系盐度胁迫实证实验，从系统脱氮性能变化、群落结构演替到分子水平功能互作机制逐层定量解析，为复杂胁迫环境下工程微生物系统的性能强化提供一条可部署、跨场景可复用的技术路径。